W związku z realizacją Umowy nr 07OW/6933/I/2024 o powierzenie Grantu, zawartej w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) nr FENX.06.01-IP.03-0001/23, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę USG wszechstronnego, zgodnie z poniższą  specyfikacją.

ZAMAWIAJĄCY:

KLINIKI NEURORADIOCHIRURGII Sp. z o.o.

ul. WOJCIECHA GÓRSKIEGO 6 /92,

00-033 Warszawa,

NIP: 5252382245

Miejsce dostawy/ wysyłki oferty:

Radomskie Centrum Rodziny

ul. Jerzego Radomskiego 5

26-604 Radom

Ofertę należy złożyć elektronicznie, osobiście lub pocztą do dnia 25.02.2025 r.

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAMÓWIENIA:

Magdalena Frączkiewicz

telefon: +48 570 505 706

adres mailowy: m.fraczkiewicz@rcrradom.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, stacjonarnego aparatu ultrasonograficznego klasy premium, przeznaczonego do zastosowań ogólnodiagnostycznych, w tym ginekologiczno-położniczych, kardiologicznych oraz radiologicznych. Aparat ma być dostarczony z wyposażeniem, zainstalowany, skonfigurowany oraz objęty szkoleniem użytkowników i serwisem gwarancyjnym.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne:

1. System obrazowania:

- Cyfrowy system formowania wiązki,

- Tryby: B, M, anatomiczny M, Doppler kolorowy, Power Doppler, kierunkowy Power Doppler, spektralny Doppler pulsacyjny i ciągły, 3D, 4D, elastografia fali poprzecznej i dynamicznej,

- Funkcje automatycznego pomiaru kompleksu intima-media,

- Możliwość badań kontrastowych (CEUS),

- Funkcje wspomagające lokalizację igieł biopsyjnych,

- System wspomagający diagnostykę kardiologiczną (pomiar deformacji mięśnia sercowego, frakcja wyrzutowa, stress echo),

- Narzędzia do klasyfikacji zmian w piersiach i tarczycy,

- Moduł położniczy

- Narzędzia oceny stłuszczenia wątroby, jakości tkanek, indeksy elastograficzne.

2. Wyposażenie sprzętowe:

- Monitor panoramiczny LED min. 23,8”

- Dotykowy ekran operacyjny,

- Regulowany panel sterujący,

- Wbudowany dysk SSD min. 512 GB,

- Minimum 4 porty sond (w tym CW),

- 4 głowice: convex, liniowa, endowaginalna, sektorowa (kardiologiczna),

- Wbudowany podgrzewacz żelu,

- System archiwizacji danych i komunikacji DICOM 3.0,

- Możliwość rozszerzenia dysku,

- Obsługa eksportu danych (np. CD, DVD, USB).

3. Wymagania serwisowe i szkoleniowe:

- Okres gwarancji: min. 34 miesiące na cały system (aparat, głowice, osprzęt),

- Czas reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze,

- Możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w okresie gwarancyjnym,

- Szkolenie aplikacyjne dla personelu w miejscu użytkowania sprzętu.

4. Dostawa i instalacja:

- Bezpłatna dostawa i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- Termin realizacji: do 8 tygodni od podpisania umowy,

- Możliwość udostępnienia aparatu zastępczego w przypadku naprawy gwarancyjnej.

Zamawiający wyjaśnia, że tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa Ustawie Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i funkcji nie gorszych od założonych.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy konkretnych producentów, to należy je traktować jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty lub asortyment o nie niższych parametrach.

Przez równoważność produktu/materiału rozumie się zaoferowanie produktu/materiału, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są nie niższe niż te opisane w zapytaniu ofertowym. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań. Warunki równoważności rozwiązań - nie gorsze pod względem: parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość), funkcjonalnych, parametrów bezpieczeństwa użytkowania, walorów użytkowych i estetycznych.

Zamawiający może wymagać uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego dla produktów materiałów i rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych, jakościowych oraz walorów użytkowych i estetycznych przed ich zastosowaniem.

W cenie oferty Oferent uwzględni wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne dla realizacji Zamówienia.

Ofertę cenową Wykonawca przedstawi jako cenę ryczałtową (netto) wraz z podaniem stawki i wysokości obowiązującego podatku VAT, która będzie obejmować również wszystkie koszty i wymagania Zamawiającego dotyczące Przedmiotu Zamówienia, w tym, m.in.: koszty robocizny, dostarczenia sprzętu, koszty przygotowawcze, koszty wynikające z utylizacji odpadów powstałych w trakcie montażu.

WARUNKI ZAMÓWIENIA:

- Miejsce dostawy:

Radomskie Centrum Rodziny

ul. Jerzego Radomskiego 5

26-604 Radom

- Wymagane: oferowane urządzenie musi być nowe i dopuszczone do obrotu jako wyroby medyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w RP.

- Zgodność z przepisami: oferent nie może prowadzić współpracy handlowej lub technologicznej z podmiotami powiązanymi z Federacją Rosyjską.